ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

____________________________________________________________________

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

ШУÖМ

- от 28 декабря 2018 года                                                                                                 № 12/1222

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского  поселения «Пажга»

на 2018-2028 годы»

Руководствуясь п.4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения «Пажга»  на 2018-2028 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя

администрации муниципального района                                                      Л.Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МОМР «Сыктывдинский»

от 28 декабря 2018 года № 12/1222

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельского поселения «Пажга»

на 2018-2028 годы»

2018 год

- Оглавление

|  | Оглавление…………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Пажга»…………………………………. |  |
| 2. | Введение…………………………………………………………………………….. |  |
| 2.1 | Основания для разработки программы…………………………………………… |  |
| 2.2 | Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования сельского поселения «Пажга»…………………… |  |
| 2.3 | Сроки и этапы реализации Программы……………………………………………. |  |
| 2.4 | Механизм реализации целевой программы……………………………………….. |  |
| 2.5 | Оценка ожидаемой эффективности………………………………………………… |  |
| 2.6 | Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Пажга»…………………………………………………………………. |  |
| 3. | Краткая характеристика сельского поселения…………………………………….. |  |
| 3.1 | Информация о генеральном плане сельского поселения и схема территориального планирования…………………………………………………… |  |
| 3.2 | Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Пажга»……………………………………………………… |  |
| 4. | Анализ перспектив развития сельского поселения «Пажга»……………………... |  |
| 5. | Анализ существующей системы теплоснабжения…………………………………. |  |
| 6. | Анализ существующей системы электроснабжения ……………………………… |  |
| 7. | Анализ существующей системы водоснабжения………………………………….. |  |
| 8. | Анализ существующей организации систем водоотведения…………………….. |  |
| 9. | Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов……….. |  |
| 10. | Анализ существующей организации систем газоснабжения…………………….. |  |
| 11. | Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Пажга»…………………………………………………………………. |  |
| 11.1 | Основные цели и задачи реализации программы…………………………………. |  |
| 11.2 | Система программных мероприятий ……………………………………………… |  |
| 12. | Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость ……………………………………………… |  |
| 13. | Ресурсное обеспечение Программы………………………………………………… |  |
| 14. | Социально-экономическая эффективность реализации Программы ……………. |  |
| 15. | Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением……………. |  |

- 1.	Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Пажга»

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Пажга» на 2018-2028 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 4. | Разработчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - Бюджет Республики Коми, - местный бюджет района, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет ________тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельского поселения «Пажга». Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МО МР «Сыктывдинский» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией МО МР «Сыктывдинский», а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |

- 2. Введение

- 2.1	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга»(далее - Программа) являются:

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Приказ Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

7. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ.

10. Генеральный План развития сельского поселения «Пажга».

- 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Пажга»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Пажга» являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. планирование  реализации мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

- 2.4	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации сельского поселения «Пажга» информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения «Пажга» осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

- 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга» на 2018-2028 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

- 2.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Пажга»

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения "Пажга", как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Пажга» в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

3.	Краткая характеристика муниципального образования

Сельское поселение «Пажга»

Территория сельского поселения «Пажга» входит в состав муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее МО МР «Сыктывдинский»). Поселение расположено в  южной части муниципального района. Административным центром сельского поселения «Пажга» является с. Пажга. В состав сельского поселения «Пажга» входят:

- д. Савапиян;

- с. Пажга, в которое входят 1 микрорайон, м. Давдор, м. Кируль, м. Левопиян, м.Погост, м. Чибин, м. Чоййыв, м. Ыджид Йор;

- д. Парчим, в которую входят д. Парчим и м. Щекыд;

- пст. Гарьинский;

- д. Гаръя, в которую входят д. Гаръя, м. Рой и м. ПМК;

- д. Жуэд,

- д. Разгорт.

Центр муниципального образования – с. Пажга расположено от г. Сыктывкар в 37 км, от с. Выльгорт в 31 км.

Сельское поселение «Пажга» граничит с сельскими поселениями, в том числе с: «Лэзым», «Шошка» и «Нювчим» на востоке, «Чухлэм» на западе, «Ыб» на юге, а на севере с «Мандач» и «Выльгорт».

Пажга – село впервые упомянуто в писцовой книге 1586 г.: погост Пажга и деревни Афонинская, Гаюзовская, Борисовская, Лезбоивская (Лембовская), Посеговская, Сертякова, Павловская, Кичагорт, Екановская, Патчимкас, починок вдовы Авдотьицы, пустошь Илтыдор.

В 2014 году с. Пажга исполнилось 428 лет.

Климат проектируемой территории характеризуется как умеренно-континентальный, с непродолжительным, но довольно тёплым летом, и довольно холодной долгой зимой.

Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.

Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования.

Вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р.Сысола, которая является притоком р. Вычегда. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.

- 3.1	Информация о генеральном плане сельского поселения «Пажга» и схема территориального планирования

Таблица 1. Информация о генеральном плане

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сельское поселение «Пажга» | 53268,47 га | Имеется |

- 3.2	Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Пажга»

Экономика

Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются занятые лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры, учащиеся трудоспособного возраста (многие из них в настоящее время параллельно с учебой работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (которые производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу), а также безработные трудоспособного возраста.

Таблица 2. Структура занятости в СП «Пажга» по видам экономической деятельности, человек

| Вид деятельности | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Занято в экономике (всего) | 420 | 375 | 420 |
| управление | 8 | 8 | 7 |
| промышленность | 5 | 5 | 5 |
| строительство | 2 | 3 | 10 |
| жкх | 0 | 0 | 10 |
| торговля, общ. питание | 31 | 34 | 34 |
| здравоохранение | 5 | 5 | 5 |
| образование | 34 | 35 | 35 |
| сельское хозяйство | 66 | 68 | 69 |
| прочие отрасли | 269 | 217 | 245 |
| Численность зарегистрированных безработных | 21 | 6 | 10 |
| Экономически активное население | 441 | 381 | 430 |

Возрастной состав сельского поселения «Пажга» на 01.01.2014г.

| Показатель | В общей численности населения, % |
| --- | --- |
| Численность населения на начало года, всего | 100,0 |
| Младше трудоспособного возраста | 23,5 |
| В трудоспособном возрасте | 59,9 |
| мужчины 16-59 лет | 30,2 |
| женщины 16-54 года | 29,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 16,7 |
| мужчины старше 60 лет | 4,1 |
| женщины старше 55 лет | 12,5 |

Занятость трудоспособного населения на 01.01.2014г.

| Отрасль экономики | Численность работающих, чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пажга | д. Савапиян | д. Парчим | пст. Гарьинский | д. Гаръя | д. Разгорт | д. Жуэд |
| управление | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| жкх | 52 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| торговля, общ. питание | 54 | 7 | 1 | 16 | 22 | 0 | 1 |
| здравоохранение | 78 | 6 | 2 | 23 | 29 | 1 | 0 |
| народное образование | 173 | 5 | 2 | 27 | 37 | 0 | 0 |
| сельское хозяйство | 36 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 |
| прочие отрасли | 215 | 15 | 3 | 44 | 59 | 2 | 4 |
| Итого | 619 | 39 | 12 | 130 | 174 | 4 | 6 |
| численность зарегистрированных безработных | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |

Прогноз численности населения МО СП Пажга, (чел.)

|  | Первая очередь 2024 год | Расчетный срок 2034 год |
| --- | --- | --- |
| с. Пажга | 1609 | 2060 |
| д. Савапиян | 160 | 213 |
| д. Парчим | 41 | 52 |
| д. Разгорт | 23 | 29 |
| д. Гаръя | 607 | 774 |
| пст. Гарьинский | 443 | 567 |
| д. Жуэд | 27 | 34 |
| Итого: | 2910 | 3730 |

Развитие производственной сферы

Развитие производственной сферы сельского поселения «Пажга» намечено по следующим направлениям:

Большую помощь в открытии своего дела оказывает Центр занятости, существует программа по поддержке начинающих предпринимателей, при  наличии обоснованного бизнес-плана безвозмездно выделяются средства под его реализацию.

Все это благоприятно влияет на рост налоговой базы, и следовательно увеличение доходов бюджета поселения, снижение уровня безработицы.

В селе работают школы (общеобразовательная и школа искусств), центр дополни-тельного образования детей, детское дошкольное учреждение, врачебная амбулатория,  две библиотеки, учреждения культуры – ДК с. Пажга и клуб пст. Гарьинский, предприятия торговли – 8 магазинов, столовая, 2 закусочные. Работает почтовая связь, филиал Сбербанка. В границах сельского поселения «Пажга» расположен ГУ РК санаторий Лозым. Возводится часовня в м. Погост.

На первую очередь планируется строительство одноэтажного здания детского сада на 70 мест в д. Гаръя, м. ПМК.

На расчетный срок предлагается капитальный ремонт детского сада на 160 мест в с.Пажга.

На расчетный срок необходимо запланировать мероприятия по ремонту, капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы и школы-интерната с. Пажга.

Производственная база села остается на прежнем уровне. Сельскохозяйственным производством продукции занимается ООО «Пажга», фермерское хозяйство. Индивидуальных подсобных хозяйств 963. Производственная деятельность МУП «Пажгинская МТС» стоит на месте, нехватка кадров и  необходима закупка техники. Рабочие места в основном в бюджетной сфере.

На территории сельского поселения действуют:

- ООО «В.У.М.И», основной вид деятельности: растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

- ООО «Пажга», основной вид деятельности:  разведение крупного рогатого скота.

- Крестьянско-фермерское хозяйство, основной вид деятельности: откорм крупного рогатого скота.

- На севере поселения в местечке ЛМК планируется развитие Лозымского молочного комплекса.

На территории сельского поселения «Пажга» расположены лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия.

| № | Наименование | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУ «Сыктывдинский лесхоз» ООО «Сыктывдинская лесохозяйственная компания» | с. Пажга, м. Левопиян, д. 42 | лесное хозяйство |
|  | ИП Буранков В.Е. | с. Пажга | Лесозаготовка |
|  | ООО «Лесник» | с. Пажга | лесопереработка |
|  | ИП Кочев В. А. | с. Пажга, 1-ый мкр. | лесопереработка |
|  | «Нордстройинжиниринг» | с. Пажга, машдвор | элитные срубы |
|  | МУП «Пажгинская МТС» | с. Пажга, м. ПМК | мелиорация |

Исходя из произведенных оценок,  требуется на первую очередь строительство амбулатории на 100 посещений в смену в пст. Гарьинский. На расчетный срок предусмотреть открытие молочной кухни и раздаточного пункта молочной кухня при амбулатории.

Социальная сфера

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения положительно скажется на развитии сети культурно-бытового обслуживания.

Комплексная оценка действующих объектов обслуживания позволяет выявить территории, не обеспеченные данными объектами. При формировании системы обслуживания необходимо учитывать взаимосвязи населенных пунктов между собой, количество обслуживаемого населения, а также приоритеты и перспективы развития.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы населенного пункта, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

В современных экономических условиях жесткая регламентация состава и емкости обслуживающих учреждений теряет практический смысл, так как любой населенный пункт может иметь свободный состав объектов культурно-бытового обслуживания, определенный статусом этого населенного пункта и необходимой потребностью.

Село Пажга будет играть роль административного центра обслуживания, заключающейся в концентрации учреждений, обслуживающих население, например:

- учреждения здравоохранения;

- учреждения образования;

- учреждения физической культуры и спорта;

- объекты культуры и искусства;

- торговля и общественное питание.

Характеристика объектов образования на 01.01.2014г.

| Наименование и тип объекта | Местоположение | Материал стен, год ввода | Посещаемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная | Фактическая |
| МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» | с. Пажга, микрорайон 1, 24 | 1980 | 160 | 119 |
| МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа». | с. Пажга, микрорайон 1, 23 | - | 525 | 239 |
| ГБОУ «Школа-интернат №15 VIII вида" | с. Пажга, микрорайон 1, 22 | 1987 | 120 | 86 |
| МБОУДОД «Детская школа искусств» | с. Пажга, микрорайон 1, 23 | 1990 | - | - |
| МБУ «Центр эстетического воспитания детей» | с. Пажга, м. Левопиян, 40 | 1992 | - | 663 |
| Сыктывдинский филиал государственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения "Республиканский центр образования" | Пажга, санаторий Лэзым, 1 | - | - | - |
| ИТОГО по МБДОУ | - | - | 160 |  |

Предприятия розничной торговли

| Местоположение | Количество магазинов, шт. | Площадь торгового зала, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| с. Пажга | 6 | 715,2 |
| д. Савапиян | 1 | 59,4 |
| пст. Гарьинский | 2 | 197,3 |
| д. Гаръя | 4 | 108,1 |
| ИТОГО: | 13 | 1080,0 |

В настоящий момент на территории сельского поселения функционирует ФАП в пст. Гарьинский, который входит с состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская центральная районная больница».

В с. Пажга, 1-ый микрорайон, д. 25 расположена аптека ООО ПТК «Дакор».

В сельском поселении «Пажга» осуществляют свою деятельность МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" с. Пажга, МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа» с. Пажга, ГБОУ «Школа-интернат №15 VIII вида" с. Пажга, МБОУДОД «Детская школа искусств» с. Пажга, МБУ «Центр эстетического воспитания детей» и Сыктывдинский филиал государственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения "Республиканский центр образования".

В настоящее время на территории сельского поселения «Пажга» имеется спортзал в МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа».

На территории района и сельского поселения реализуется государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» и муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2013 – 2015 годы».

На территории сельского поселения «Пажга» функционируют 2 клуба на 260 мест и 2 библиотеки. Библиотечный фонд на 01.01.2014г. составляет 12,4 тыс. книг.

Система  учреждений культуры, их ресурсная база находится в критическом  состоянии  и функционирует  в условиях острого дефицита средств. Остро стоит вопрос со строительством нового культурного  комплекса в с. Пажга.

В настоящее время на территории муниципального образования функционируют розничные торговые объекты (стационарные/нестационарные) или предприятия розничной торговли. В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышленные товары. Нет в постоянной продаже одежды, обуви, других необходимых товаров легкой промышленности. Также расположено 2 предприятия общественного питания и 1 бытового обслуживания.

На территории сельского поселения «Пажга» в течение года по мере необходимости размещаются нестационарные торговые объекты.

Банковские услуги населению оказывает Отделение Сбербанка, расположенное по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга, 1 мирорайон, 7.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями торговли, общественного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в жилой застройке в сельских поселениях составляет 800 м, согласно градостроительным нормам Республики Коми.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На данный момент в сельском поселении «Пажга» распложено отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

На территории сельского поселения «Пажга» расположен детский санаторий «Лозым», в 30 км от столицы республики, города Сыктывкара.

В с. Пажга действует Этнопедагогический центр, где реализуются образовательные программы по темам: коми художественные народные промыслы (изготовление музыкальных инструментов и домашней утвари из бересты, ткачество полотенец и половиков); северные народные промыслы (плетение вологодского кружева), коми национальная кухня, народная музыка и фольклор, народные игры и забавы.

В сельском поселении «Пажга» есть местная православная религиозная организация Прихода Благовещенского храма (1830-1844).

В настоящее время возводится часовня в м. Погост.

Развитие общественно-деловых зон и объектов социальной инфраструктуры

Исходя из произведенных оценок,  требуется на первую очередь строительство амбулатории на 100 посещений в смену в пст. Гарьинский. На расчетный срок предусмотреть открытие молочной кухни и раздаточного пункта молочной кухня при амбулатории.

На первую очередь планируется строительство одноэтажного здания детского сада на 70 мест в д. Гаръя, м. ПМК.

На расчетный срок предлагается капитальный ремонт детского сада на 160 мест в с.Пажга.

На первую очередь и расчетный срок строительство дополнительных зданий для учреждений школьного образования не требуется.

На расчетный срок необходимо запланировать мероприятия по ремонту, капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы и школы-интерната с. Пажга.

На первую очередь строительство спортивной площадки с. Пажга

На расчетный срок реконструкция существующих объектов и создание широкого диапазона новых видов спортивных устройств, охватывающий разновозрастные группы населения и уровни обслуживания (спортивные площадки во всех населенных пунктах поселения и т.д.).

На расчетный срок проектом предлагается реконструкция дома культуры в пст.Гарьинский.

На первую очередь проектом предлагается:

- организовать зону отдыха на р. Сысола (пляж) и предусмотреть места отстоя маломерного флота;

- Организовать базу отдыха в районе д. Жуэд.

Проектом предлагается организовать спортивно-туристический комплекс со своим подсобным хозяйством, бытовыми услугами (парикмахерская, пошив и ремонт одежды и обуви) и художественной мастерской в с. Пажга.

| Наименование | Единица измерения |  | Существ мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость | Предусмотрено проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существ. сохран. | 1 очередь | Расчет срок |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров |  | м2 торг. площ. | 1080 | 386 | 879 | 1080 | 1019 | 1181 | Строительство торгового центра общественно-деловой зоне |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания |  | посад. мест | 56 | 35 | 80 | 56 | 92 | 107 | Строительство кафе в общественно-деловой зоне |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  | рабочих мест | 1 | 7 | 16 | 1 | 18 | 21 | при СТК |

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

- СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества среды обитания поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной среды для инвалидов является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

- 4.Анализ перспектив развития сельского поселения «Пажга»

В связи с тем, что бюджет  сельского поселения «Пажга» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2028 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 60 %. Низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, в следствии чего необходимо увеличение имеющихся нагрузок.

- 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

На территории сельского поселения «Пажга» разработана «Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Пажга с 2014 до 2029 года» (далее Схема).

На территории сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность ООО «Сыктывдинская тепловая компания» (СТК). ООО «СТК» эксплуатирует в поселении четыре котельные, расположенные в с. Пажга и д. Гаръя, а также тепловые сети от данных котельных.

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от четырех котельных, расположенных в с. Пажга и д. Гаръя.

Основные сведения об источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Состав основного котельного оборудования | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Учет отпуска тепловой энергии | Средняя за год (отопительный сезон) загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Мазут | 7,72 | 6,69 | КВА-1,74-2шт. НР 18-3шт. Энергия 3- 2шт. | 95-70 Качественный | нет | 14 |
| Школа | Каменный уголь | 1,54 | 1,12 | КВр-0,39-1шт. Энергия 3-2шт. | 95-70 Качественный | нет | 4 |
| ПМК | Каменный уголь | 1,2 | 1,2 | КВр-0,8-1шт. Энергия 3-1шт. | 95-70 Качественный | нет | 5,6 |
| Гаръя | Каменный уголь | 1,6 | 1,6 | КВр-0,8-1шт. | 95-70 Качественный | нет | 13,7 |
| ИТОГО: |  | 11,26 | 9,81 | 14 шт. |  |  |  |

Централизованное  теплоснабжение  в  поселении  осуществляется  от  четырех котельных,  территориально  удаленных  друг  от  друга.  Объекты,  расположенные  вне зон теплоснабжения котельных отапливаются от индивидуальных источников (котлов, печей).

Характеристика тепловых сетей

| Наименование | Котельная Центральная | Котельная Школа | Котельная ПМК | Котельная Гаръя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска теплоносителя, С | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Температура отпуска теплоносителя на горячее водоснабжение | - | - | - | - |
| Характеристика сетей по количеству трубопроводов | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная |
| Схема горячего водоснабжения | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Схема подключения отопительных установок потребителей | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Наличие центральных тепловых пунктов | нет | нет | нет | нет |
| Способ прокладки тепловых сетей | Надземная, канальная | Надземная, канальная | Надземная, канальная | Надземная, канальная |
| Типы изоляции тепловых сетей | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид |
| Количество абонентских вводов потребителей, шт. | 16 | 7 | 5 | 16 |
| Количество абонентских вводов оборудованных приборами учета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 3207 | 376,7 | 450 | 723 |

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения

| Адрес/наименование | Тепловая нагрузка Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| Котельная Школа (уголь) |  |  |  |  |
| Центр эстетического воспит.детей | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Скотный двор | 0,014 |  |  | 0,014 |
| Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста | 0,041 |  |  | 0,041 |
| Ж/д Пажга, 44-2 Куликов В.М. | 0,007 |  |  | 0,007 |
| Ж/д Пажга, 44-1 Дымов И.В. | 0,007 |  |  | 0,007 |
| ч/дом №17 | 0,006 |  |  | 0,006 |
| 2-х кв.ж/дом д. Левопиян-45 | 0,020 |  |  | 0,020 |
| ИТОГО по котельной | 0,184 |  |  | 0,184 |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| Отделение почтовой связи с. Пажга | 0,002 |  |  | 0,002 |
| Тел.станция с. Пажга | 0,003 |  |  | 0,003 |
| Уч. Корпус школы | 0,120 |  |  | 0,120 |
| Мастерские школы | 0,137 |  |  | 0,137 |
| ОБК (столовая) с. Пажга | 0,123 |  |  | 0,123 |
| Спальный корпус (общ) с. Пажга | 0,295 |  |  | 0,295 |
| Гараж с. Пажга | 0,039 |  |  | 0,039 |
| Хозкорпус | 0,022 |  |  | 0,022 |
| Детсад № 13 с. Пажга | 0,103 |  |  | 0,103 |
| Средняя школа с. Пажга | 0,248 |  |  | 0,248 |
| Филиал | 0,003 |  |  | 0,003 |
| Магазин с. Пажга | 0,034 |  |  | 0,034 |
| Закусочная с. Пажга | 0,018 |  |  | 0,018 |
| Контора совхоза с. Пажга | 0,016 |  |  | 0,016 |
| Диспетчерская с. Пажга | 0,001 |  |  | 0,001 |
| Автогараж 7 боксов | 0,060 |  |  | 0,060 |
| Магазин «Вкусняшка» | 0,0024 |  |  | 0,0024 |
| 4 кв.ж/дом | 0,030 |  |  | 0,030 |
| Микрорайон ж/дом №1 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №2 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №3 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №4 | 0,090 |  |  | 0,090 |
| Микрорайон ж/дом №5 | 0,090 |  |  | 0,090 |
| Микрорайон ж/дом №6 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №9 | 0,088 |  |  | 0,088 |
| Микрорайон ж/дом №10 | 0,088 |  |  | 0,088 |
| Микрорайон ж/дом №11 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №12 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Микрорайон ж/дом №13 | 0,091 |  |  | 0,091 |
| Микрорайон ж/дом №15 | 0,337 |  |  | 0,337 |
| Микрорайон ж/дом №16 | 0,091 |  |  | 0,091 |
| Гараж (156×4) | 0,0189 |  |  | 0,0189 |
| Пажгинская ПМК ж/д №7 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Пажгинская ПМК ж/д №8 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Пажгинская ПМК ж/д №14 | 0,089 |  |  | 0,089 |
| Ч/дом | 0,022 |  |  | 0,022 |
| с. Пажга, дом №1, кв. №3 | 0,0013 |  |  | 0,0013 |
| с. Пажга, дом №1, кв. №3 | 0,0033 |  |  | 0,0033 |
| с. Пажга, дом №1, кв. №3 | 0,0029 |  |  | 0,0029 |
| ИТОГО по котельной | 2,981 |  |  | 2,981 |
| Котельная Гаръя |  |  |  |  |
| Октябрьская, 2а, кв. 4 | 0,0100 |  |  | 0,0100 |
| Пионерская, 1, кв. 6 | 0,0210 |  |  | 0,0210 |
| Пионерская, 2, кв. 8 | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
| Пионерская, 3, кв. 6 | 0,0210 |  |  | 0,0210 |
| Пионерская, 4, кв. 8 | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
| Пионерская, 5, кв. 6 | 0,0210 |  |  | 0,0210 |
| Пионерская, 6, кв. 8 | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
| Пионерская, 8, кв. 8 | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
| Школьная, 1, кв. 12 | 0,0400 |  |  | 0,0400 |
| Школьная, 2, кв. 2 | 0,0130 |  |  | 0,0130 |
| Школьная, 5, кв. 2 | 0,0140 |  |  | 0,0140 |
| Школьная, 9, кв. 4 | 0,0180 |  |  | 0,0180 |
| Нагорная, 8/3 | 0,0044 |  |  | 0,0044 |
| Водобашня | 0,0065 |  |  | 0,0065 |
| ИТОГО по котельной | 0,289 |  |  | 0,289 |
| Котельная ПМК |  |  |  |  |
| Ж/дом №2 | 0,036 |  |  | 0,036 |
| Ж/дом №4 | 0,064 |  |  | 0,064 |
| Ж/дом №5 | 0,064 |  |  | 0,064 |
| Общежитие ПМК | 0,069 |  |  | 0,069 |
| Магазин | 0,010 |  |  | 0,010 |
| Итого по котельной | 0,243 |  |  | 0,243 |
| Всего: | 3,711 |  |  | 3,711 |

Тепловые источники, осуществляющие централизованное теплоснабжение в поселении, обеспечивают исключительно отопительную нагрузку присоединенных к ним потребителей в течение отопительного сезона. Теплоносителем для передачи тепловой энергии является горячая вода. Затраты теплоносителя складываются из следующих составляющих: заполнение трубопроводов после плановых и аварийных опорожнений трубопроводов, а также подпитка сети, обусловленная утечкой теплоносителя в процессе эксплуатации.

Для предотвращения коррозионных процессов и отложений солей постоянной и временной жесткости на внутренней поверхности трубопроводов и поверхностях нагрева котельных установок и теплопотребляющего оборудования, теплоноситель перед подачей в сеть необходимо предварительно подготовить.

Подготовка подпиточной воды для воды тепловой сети, как правило, состоит из двух этапов:

- химическая обработка, заключающаяся в пропускании воды через катионитовые фильтры, в процессе которой соли постоянной жесткости (соли кальция, магния), замещаются солями временной жесткости (соли натрия)

- термическая подготовка воды, в процессе которой из воды удаляются соли временной жесткости и растворенные в воде агрессивные газы (кислород, углекислый газ).

На всех котельных поселения отсутствует термическая подготовка воды, химическая подготовка подпиточной воды осуществляется лишь на котельной Центральная.

Балансы теплоносителя на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Производительность ВПУ, м3/ч | Фактическая среднечасовая утечка теплоносителя, м3/ч | Нормативная среднесуточная подпитка тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 10 | 0,16 | 0,17 |
| Школа | - | Нет данных | 0,015 |
| ПМК | - | Нет данных | 0,04 |
| Гаръя | - | Нет данных | 0,02 |

Основным  топливом  котельной  Центральная  является  энергетический  мазут  с теплотворной  способностью  9700  ккал/кг.  Другие  теплоисточники  поселения используют  в  качестве  топлива  каменный  уголь  теплотворной  способностью  4600 ккал/кг . Резервное топливо на котельных отсутствует.

Годовые расходы топлива на источниках теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Вид основного топлива | Размерность | Годовой расход топлива, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Мазут | Тонн/год | 1612 |
| Школа | Каменный уголь | Тонн/год | 458 |
| ПМК | Каменный уголь | Тонн/год | 465 |
| Гаръя | Каменный уголь | Тонн/год | 480 |

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от угольных котельных. Располагаемая мощность котельных превышает подключенную к ним тепловую нагрузку, что свидетельствует о достаточной степени надежности источников теплоснабжения. Значительно снижает степень надежности системы отсутствие на котельных резервных видов топлива.

Тепловая сеть выполнена по большей части в надземном  исполнении, что значительно, облегчает обнаружение дефектов (течей, порывов) и сокращает время устранения. Наличие секционирующей арматуры на магистральных сетях также позволяет свести к минимуму временные затраты на устранение дефектов сети.

Основным фактором, снижающим надежность теплоснабжения потребителей, является отсутствие химической водоподготовки теплоносителя на котельных Школа, ПМК, Гаръя, что негативным образом сказывается на состоянии внутренней поверхности трубопроводов, поверхностей нагрева котлов и абонентских установок, снижает эффективность нагрева и теплоотдачи в поверхностях нагрева теплоисточников и абонентских установок, повышает вероятность аварий вследствие внутренней коррозии, способствуют перегреву экранных поверхностей котлов.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- отсутствие химической обработки воды используемой для подпитки тепловых сетей на котельной на котельных Гаръя, Школа, ПМК;

- отсутствие резервного вида топлива на всех котельных;

- отсутствие коммерческого учета отпуска теплоносителя на источниках теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения.

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка зоне действия источника, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2024 | 2034 |
| Котельная Центральная | 7,57 | 2,981 | 4,184 | 4,184 |
| Котельная Школа | 1,54 | 0,184 | 0,391 | 0,391 |
| Котельная ПМК | 1,2 | 0,243 | 0,384 | 0,384 |
| Котельная Гаръя | 1,6 | 0,289 | 0,326 | 0,326 |

Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения на расчетные периоды в поселении останется на существующем уровне.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Развитие централизованного теплоснабжения в поселении предусматривает незначительное увеличение тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения.

Существующей мощности системы централизованного теплоснабжения достаточно  для  покрытия перспективных нагрузок. Существующие затраты на теплоноситель для подпитки тепловых сетей не претерпят существенных изменений.

Производительность водоподготовительных установок для котельных поселения, обеспечивающих централизованное отопление без горячего водоснабжения, согласно нормативно-технической документации (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») должна составлять 0,75 % от водяного объема трубопроводов и абонентских установок подключенных к источнику теплоснабжения.

Для обеспечения химической подготовки теплоносителя для системы централизованного теплоснабжения рекомендуется установка системы химической дегазации исходной городской воды на базе химических реагентов-комплексонов на котельных Школа, ПМК, Гарья. Предпочтительная производительность установки химической дегазации – 0,5 м3 в час.

Сведения о балансах теплоносителя на котельных по расчетным периодам

| Наименование | Котельная Центральная |  | Котельная Школа |  | Котельная ПМК |  | Котельная Гаръя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка, м3/ч |
| 2014 | 10 | 0,16 | - | 0,015 | - | 0,04 | - | 0,02 |
| 2024 | 10 | 0,16 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 2034 | 10 | 0,16 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Развитие теплоснабжения в поселении в пятнадцатилетний период не предполагает  возрастания  тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения.

Существующих мощностей достаточно для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки.

Для обеспечения требований действующей нормативно технической документации рекомендуется на существующих источниках теплоснабжения реализовать следующие мероприятия:

- Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии на коллекторах котельных;

- Оснащение котельных установками химической подготовки подпиточной воды производительностью 0,5 м3 в час;

- Замена двух мазутных котлов КВА-1,74 на газомазутные котлы  КВЦ 1,6-95 ГМ на котельной "Центральная";

- Замена существующих насосов на котельной Центральная на соответствующие энергоэффективные;

- Замена котла Энергия 3М на котельной "Школа";

- Замена котла Энергия 3М на котельной "ПМК".

Установленная мощность источников теплоснабжения

| Наименование | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 7,72 | 7,57 | 7,57 |
| Котельная Школа | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Котельная ПМК | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная Гаръя | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Тепловые сети от источников централизованного теплоснабжения в поселении обеспечивают требуемую пропускную способность для перекачки расчетных расходов теплоносителя. Однако износ трубопровода сетей теплоснабжения составляет 40%, что может привести к возникновению аварийных ситуаций и перебоям с поставкой тепловой энергии потребителям.

Необходимые текущие и капитальные ремонты на тепловых сетях поселения должны  быть отражены в производственной программе эксплуатирующей организации.

Протяженность реконструируемых сетей

| № | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 157,6 |
| 2 | 100 | 873,6 |
| 3 | 70 | 547,1 |
| 4 | 50 | 324,4 |

Перспективные топливные балансы.

В настоящее время на трех котельных поселения в качестве топлива используется  каменный уголь. На котельной Центральная основной вид топлива–мазут, после смены котлов - газ.

Количество используемого топлива источником централизованного теплоснабжения.

| № | Наименование источника | Вид топлива | Размерность | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | Мазут, газ | Тонн, м3 | 1612 | 1926 | 1926 |
|  |  | то же в условном выражении | т.у.т | 2188 | 2614 | 2614 |
| 2 | Котельная Школа | Каменный уголь | тонн | 458 | 458 | 458 |
|  |  | то же в условном выражении | т.у.т | 301 | 301 | 301 |
| 3 | Котельная ПМК | Каменный уголь | тонн | 465 | 465 | 465 |
|  |  | то же в условном выражении | т.у.т | 305 | 305 | 305 |
| 4 | Котельная Гаръя | Каменный уголь | тонн | 480 | 480 | 480 |
|  |  | то же в условном выражении | т.у.т | 315 | 315 | 315 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в данном разделе представлены в ценах 2013 года.

Инвестиции в источники теплоснабжения

|  | Инвестиции, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 2019г | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Газомазутный котел КВЦ 1,6-95 (2 штуки) | 1 982 | - | - |
| Замена котла Энергия 3М (2 штуки) | 600 | - | - |
| Установка прибора учета отпуска тепловой энергии на котельных Центральная, Школа, ПМК, Гаръя | 1 500 | - | - |
| Установка ВПУ на базе комплексон 6М на котельных Школа, ПМК, Гаръя | 700 | - | - |
| Реконструкция сетей теплоснабжения Dy 50-150 мм | 3695,7 | - | - |
| Итого: | 8477,7 | - | - |

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В настоящее время ООО "Сыктывдинская тепловая компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О теплоснабжении».

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования сельского поселения Пажга не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят казанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

- 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Эксплуатирующей организацией существующих электрических сетей сельского поселения «Пажга» является филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»:

- ВЛ 110 кВ №165 ПС 110/10 кВ «Сыктывкар» - ПС 110/10 кВ «Визинга» - участок от опоры №150 до опоры №190, протяженностью 8,0 км;

- ВЛ 110 кВ №190 ПС 110/10 кВ «Соколовка» - ПС 110/10 кВ «Пажга» - участок от опоры №94 до опоры №134, протяженностью 4,0 км;

- ПС 110/10 кВ «Пажга» с двумя силовыми трансформаторами ТМН-6300-110/10 кВ;

- ВЛ 10 кВ от яч.1Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до опоры ВЛ-10кВ №40 в с. Пажга в сторону с. Морово, протяженностью 2,5 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.2Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до опоры ВЛ-10кВ №70 в с. Пажга в сторону п. Яснэг, протяженностью 5,2 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.7Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до КТП-10/0,4 кВ №701 в с. Пажга, протяженностью 3,9 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.8Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до КТП-10/0,4 кВ №809 в с. Пажга в сторону д. Гаръя, протяженностью 5,4 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.9Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до опоры ВЛ-10кВ №60 в с. Пажга в сторону с. Лэзым, протяженностью 3,6 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.10Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до ЛР-10кВ №1001 в с. Пажга в сторону санатория с. Лэзым, протяженностью 4 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до КТП-10/0,4 кВ №1115 в с. Пажга в сторону м. Рой, протяженностью 4,5 км;

- ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС-110/10 кВ «Пажга» до ЛР-10кВ №1204 в с. Пажга в сторону д.Жуэд, протяженностью 6 км;

- КТП 10/0,4 кВ – 10шт., общей установленной мощностью 1,968 МВА, находящиеся на балансе «Комиэнерго», также потребительских КТП – 5шт., общей установленной мощностью 0,893 МВА.

В охранных зонах воздушных линий электропередач, объектов электросетевого хозяйства устанавливаются и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с документами: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля (СанПин 2971-84):

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов),а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории - 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) -15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Направления развития электроэнергетики предусмотрены «Схемой и программой развития электроэнергетики Республики Коми на 2012-2017 годы», утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2012г № 172-р, целью которой определено создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие региона и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов

Развитие электроснабжения на территории сельского поселения «Пажга» осуществляется при помощи действующей программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы».

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения, выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию сельских электрических сетей» РД-34.20.185-94. Удельная нагрузка на 1 человека на перспективу составит 0,7 кВт.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2024 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел. | 2910 | 3730 |
| 2 | Годовое электропотребление | кВт | 2,037 | 2,611 |

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории поселения проектом не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

Проектные предложения

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- строительство новых трансформаторных пунктов для планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

- прокладка ЛЭП 0,4 кВ на территории развития жилищного строительства;

- реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

В связи со строительством по территории района ВЛ 110кВ Соколовка – Пажга, предусмотрено расширение (реконструкция) ПС 110/10 кВ «Пажга» для присоединения двухцепной ВЛ 110кВ.

- 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

На территории сельского поселения «Пажга» разработана «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Пажга» МО МР «Сыктывдинский» республики Коми».

Сельское поселение «Пажга» состоит из семи населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

1 Населенные пункты – с. Пажга, пст. Гарьинский

Село Пажга, пст. Гарьинский имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании восемь скважин, которые являются источником водоснабжения. Также в системе водоснабжения применяются станция обезжелезивания и станция 2-го подъёма. Вода к существующим производственным объектам, объектам социально-экономической сферы и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с. Пажга и пст. Гарьинский снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин.

Горячее водоснабжение отсутствует.

2 Населенные пункты – д. Савапиян, д. Парчим, д. Гаръя, д. Жуэд, д. Разгорт.

Частные жилые дома  не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Водоснабжение населения и организаций в с. Пажга и пст. Гарьинский осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из восьми скважин. Вода из скважин подается насосами в водонапорные башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Для увеличения напора воду применяется станция 2-го подъема. Вода из башен и после станции 2-го подъема поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.

Таблица 42 - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения СП Пажга | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Глубина скважины, м | Марка насоса | Цель использования | Дебит скважины м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Пажга | централизованная | Арт.скважина №872-А | 1 | 80 | 71 | ЭЦВ-6-10-110 | Хоз. питьевое водоснабжение | 240 |
|  |  | Арт.скважина №873-Б |  |  | 74 | ЭЦВ-5-6,5-120 |  | 173 |
|  |  | Арт.скважина №873-В |  |  | 74 | ЭЦВ-6-6,5-125 |  | 345 |
|  |  | Арт.скважина №2318 |  |  | 65 | ЭЦВ-6-6,5-125 |  | 172 |
| с.Пажга школа | централизованная | Арт.скважина №2250 | 1 | 15 | 70 | ЭЦВ-5-6,5-80 | Хоз. питьевое водоснабжение | 138 |
| с.Пажга ПМК | централизованная | Арт.скважина №3 | 1 | 25 | 84 | ЭЦВ-4-2,5-80 | Хоз. питьевое водоснабжение | 57 |
| пст.Гарьинский | централизованная | Арт.скважина №13 | 1 | 10 | 60 | ЭЦВ-6-10-80 | Хоз. питьевое водоснабжение | 86 |
|  |  | Арт.скважина №481 |  |  | 55 | ЭЦВ-6-10-80 |  | 60 |
| д.Савапиян | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| д.Парчим | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| д.Гаръя | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| д.Жуэд | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| д.Разгорт | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |

На территории сельского поселения «Пажга» в с. Пажга находятся шесть артезианских скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, №2250 и №3, пять из которых находятся в работе.

Скважина №872-А введена в эксплуатацию в 1982г, №873-Б в 1992г, №873-В в 1993г, №2318 в 1995г. Скважина №873-В на данный момент отключена. Вода из скважин насосами  подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Вода перед подачей в сеть проходит очистку через станцию обезжелезивания, (износ 60%). Для увеличения напора воды применяется станция 2-го подъема. Износ водонапорной башни составляет 52%, станции 2-го подъема – 60%.  Скважина №2250 введена в эксплуатацию  в 1992году (износ 25%) и также подает воду в сеть через водонапорную башню, износ которой составляет 65%. Скважина №3 введена в эксплуатацию в 1963 (износ 55%), вода потребителям также подается через водонапорную башню. Вода из скважин №2250 и №3 через систему очистки не проходит. Резервного источника электроснабжения нет.

Для водоснабжения пст. Гарьинский пробурены две скважины: №13 (введена в эксплуатацию в 1960г. и имеет износ 70%) и №481 (введена в эксплуатацию в 1969г. и имеет износ 55%). Скважина №13 на данный момент находится в резерве. Вода из скважины без очистки насосом  подается в водонапорную башню (износ 70%), затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет.

Вода, добытая из скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, проходит очистку через станцию обезжелезивания. Подача воды в водопроводную сеть от остальных водозаборных скважин осуществляется без  водоподготовки.

Испытательная лаборатория Службы эксплуатационно-экологического контроля ОАО «Коми тепловая компания» производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении.

В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности и по железу (в скважинах №2250 и №3), в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианских скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности воды, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины №481 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и  функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место установки | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Расход э/э на подъём воды, тыс.кВт/ч | Удельный расход э/э, кВт.ч/м3 | Тех. состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт.скважина №872-А | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 110 | - | - | раб | 40 |
| Арт.скважина №873-Б | ЭЦВ-5-6,5-120 | 6,5 | 120 | - | - | раб | 30 |
| Арт.скважина №873-В | ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 | 125 | - | - | откл | 30 |
| Арт.скважина №2318 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 6,5 | 125 | - | - | раб | 80 |
| Арт.скважина №2250 | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 | 80 | - | - | раб | 25 |
| Арт.скважина №3 | ЭЦВ-4-2,5-80 | 2,5 | 80 | - | - | раб | 55 |
| Арт.скважина №13 | ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 80 | - | - | рез | 70 |
| Арт.скважина №481 | ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 80 | - | - | раб | 55 |
| Станция 2-го подъёма | К45/30 2шт | 45 | 30 | - | - | раб | 60 |

Состояние и функционирование водопроводных сетей

| Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Пажга | Наименование источника водоснабжения | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материл водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Пажга | Арт.скважины №872-А, №873-Б, №873-В, №2318 | 720 | 50 | - | подземный | - | 48 |
|  |  | 231 | 76 |  |  |  | 48 |
|  |  | 1400 | 100 |  |  |  | 48 |
|  |  | 1100 | 150 |  |  |  | 48 |
| с.Пажга школа | Арт.скважина №2250 | 429 | 50 | сталь, ПВХ | подземный, наземный | 1992, 2001 | 56 |
| с.Пажга ПМК | Арт.скважина №3 | 120 | 50 | сталь | подземный | 1983 | 60 |
| пст.Гарьинский | Арт.скважины №13, №481 | 700 | 50 | - | подземный, наземный | - | 85 |

На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 4,7км сетей водопровода, из них 700м сетей проложено в пст. Гарьинский, остальные сети расположены в с.Пажга. Износ сетей составляет от 48 до 85%.

Часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений:

а) Качество воды в с.Пажга и пст.Гарьинский не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

б) Отсутствие в деревнях Савапиян, Парчим, Гаръя, Жуэд, Разгорт системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;

в) Наличие ветхих водопроводных скважин и сетей ведет к регулярным ремонтно-восстановительным работам.

Описание существующих технических и технологических  решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения  мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы  проложены в подземном    исполнении с обеспечением непрерывного движения воды, водопроводы, проложенные в наземном исполнении,  утеплены.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- улучшение качества питьевой воды за счёт установки систем очистки воды;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | 2013г |  |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год |
| с.Пажга | 217,65 | 66,2 |
| с.Пажга школа | 44,38 | 13,5 |
| с.Пажга ПМК | 16,44 | 5 |
| пст.Гарьинский | 67,07 | 20,4 |
| Итого: | 345,54 | 105,1 |

Структурный баланс реализации питьевой  воды по  группам  абонентов

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | 2013г |
| --- | --- | --- |
| Реализовано потребителю | тыс. м3 | 105,1 |
| В том числе |  |  |
| население | тыс. м3 | 48,4 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 18,1 |
| Прочие | тыс. м3 | 1,7 |
| ВХО отопление (вода и стоки) | тыс. м3 | 18,6 |
| ВХО от нужд водоснаб. (стоки) | тыс. м3 | 18,3 |

Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В сельском поселении «Пажга» приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях.

Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей   системы  водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений |  | Водопотребление |  | (+) Резерв/( -) дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макс.сут м3/сут | Годов. тыс. м3 год | Макс. суточ. |  | Годовое |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | % | тыс. м3 год | % |
|  | м3/сут | тыс. м3 год |  |  |  |  |  |  |
| с.Пажга Арт.скважины №872-А , №873-Б, №2318 | 552 | 201,5 | 217,65 | 66,2 | +334,35 | +60,6 | +135,3 | +67 |
| с.Пажга школа Арт.скважина №2250 | 138 | 50,37 | 44,38 | 13,5 | +93,62 | +67,8 | +36,87 | +73,2 |
| с.Пажга ПМК Арт.скважина №3 | 57 | 20,8 | 16,44 | 5 | +52 | +91,2 | +15,8 | +76 |
| пст.Гарьинский Арт.скважина №13, №481 | 146 | 53,3 | 67,07 | 20,4 | +78,93 | +54 | 32,9 | +61,7 |
| д. Савапиян шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Парчим шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Гаръя шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Жуэд шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Разгорт шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 893 | 325,97 | 345,54 | 105,1 | +547,46 | +61,3 | +220,87 | +67,8 |

По данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» потребителями централизованной системы водоснабжения является в с. Пажга - 1245ч, в пст. Гарьинский – 300ч.

Сведения о расчетных расходах на водопотребление

| Населенный пункт | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |  |
| с.Пажга настоящее время | Хоз-питьевые нужды | чел | 1245 | 190 | 236,55 | 86,34 | 283,86 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 23,66 | 8,63 | 28,39 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 260,21 | 94,97 | 312,25 |  |
| пст.Гарьинский настоящее время | Хоз-питьевые нужды | чел | 300 | 160 | 48 | 17,52 | 57,6 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 4,8 | 1,75 | 5,76 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 52,8 | 19,27 | 63,36 |  |
| Сведения об ожидаемом расчетном водопотреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |  |
| с.Пажга I-ая очередь до 2024г | Хоз-питьевые нужды | чел | 1609 | 190 | 305,71 | 111,58 | 367,00 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 30,6 | 11,6 | 36,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 336,31 | 123,18 | 403,7 |  |
| пст.Гарьинский I-ая очередь до 2024г | Хоз-питьевые нужды | чел | 443 | 160 | 70,88 | 25,87 | 85,09 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 7,1 | 2,5 | 8,51 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 77,98 | 28,37 | 93,6 |  |
| с.Пажга Расчётный период до 2034г | Хоз-питьевые нужды | чел | 2060 | 190 | 391,40 | 142,86 | 469,87 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 39,1 | 14,3 | 46,99 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 430,5 | 157,16 | 516,86 |  |
| пст.Гарьинский Расчётный период до 2034г | Хоз-питьевые нужды | чел | 567 | 160 | 90,72 | 33,11 | 108,91 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 9,1 | 3,3 | 10,89 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 99,82 | 36,41 | 119,8 |  |

Сведения о фактическом водопотреблении

| Наименование потребителей | Существующее положение водопотребление, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сред.сут., м³/сут | Макс.сут., м³/сут | Годовое, т.м³/год |
| с. Пажга | 232,05 | 278,47 | 84,7 |
| пст. Гарьинский | 55,89 | 67,07 | 20,4 |

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам абонентов,  в  том  числе  на  водоснабжение  жилых  зданий,  объектов общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов,  исходя из фактических расходов питьевой  воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами сельского поселения Пажга

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам абонентов

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. |  |  | I-ая очередь 2024г. |  |  | Расчетный срок 2034г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год |
| Население | 132,6 | 159,12 | 48,4 | 144,14 | 172,97 | 52,61 | 144,14 | 172,97 | 52,61 |
| Бюджетные организации | 49,59 | 59,51 | 18,1 | 53,9 | 64,68 | 19,67 | 53,9 | 64,68 | 19,67 |
| Прочие | 4,66 | 5,59 | 1,7 | 5,07 | 6,08 | 1,85 | 5,07 | 6,08 | 1,85 |
| ВХО отопление (вода и стоки) | 50,96 | 61,15 | 18,6 | 55,4 | 66,48 | 20,22 | 55,4 | 66,48 | 20,22 |
| ВХО от нужд водоснаб. (стоки) | 50,14 | 60,17 | 18,3 | 54,5 | 65,4 | 19,89 | 54,5 | 65,4 | 19,89 |
| Итого: | 287,95 | 345,54 | 105,1 | 313,01 | 375,61 | 114,24 | 313,01 | 375,61 | 114,24 |

Перспективные балансы водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. Изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | I-ая очередь до 2024 г. | Расчетный срок до 2034г. |
| Поднято воды и передано в сеть на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3 | - | - | - |
| Потери | тыс.м3 | - | - | - |
| Потери | % | - | - | - |
| Реализовано потребителю | тыс.м3 | 105,1 | 114,24 | 114,24 |

Территориальный  баланс подачи  воды   по технологическим зонам водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | Ед. изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | I-ая очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| с.Пажга | тыс.м3 | 66,2 | 74,22 | 74,22 |
| с.Пажга школа | тыс.м3 | 13,5 | 15,14 | 15,14 |
| с.Пажга ПМК | тыс.м3 | 5 | 5,61 | 5,61 |
| пст.Гарьинский | тыс.м3 | 20,4 | 19,27 | 19,27 |
| Итого | тыс.м3 | 105,1 | 114,24 | 114,24 |

Структурный баланс реализации питьевой  воды по группам абонентов

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | I-ая очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 105,1 | 114,24 | 114,24 |
| - населению | тыс.м3 | 48,4 | 52,61 | 52,61 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 18,1 | 19,67 | 19,67 |
| - прочие | тыс.м3 | 1,7 | 1,85 | 1,85 |
| - ВХО отопление (вода и стоки) | тыс.м3 | 18,6 | 20,22 | 20,22 |
| - ВХО от нужд водоснаб. (стоки) | тыс.м3 | 18,3 | 19,89 | 19,89 |

Расчет требуемой мощности  водозаборных  сооружений

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. сооруже-ний тыс.м3 год | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение тыс.м3/год |  |  | I-ая очередь 2024г. тыс.м3/год |  |  | Расчетный срок 2034г. тыс.м3/год |  |  |
|  |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  |
|  |  |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |
| Поднять из скважины и | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подать в сеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пажга | 201,5 | 66,2 | + 135,3 | +67,1 | 74,22 | +127,28 | +63,2 | 74,22 | +127,28 | +63,2 |
| с.Пажга школа | 50,37 | 13,5 | +36,87 | +73,2 | 15,14 | +35,23 | +70 | 15,14 | +35,23 | +70 |
| с.Пажга ПМК | 20,8 | 5 | +15,8 | +76 | 5,61 | 15,19 | +73 | 5,61 | 15,19 | +73 |
| пст.Гарьинский | 53,3 | 20,4 | +32,9 | +61,7 | 19,27 | +34,03 | +63,8 | 19,27 | +34,03 | +63,8 |

Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- рекомендуется установка систем очистки воды на водозаборных сооружениях;

- рекомендуется замена ветхих труб водопроводных сетей;

- рекомендуется чистка и капитальный ремонт водозаборных скважин;

- рекомендуется установка приборов учета на все здания, подключенные к водопроводной сети.

В результате установки систем очистки воды, замены труб водопроводных сетей, капитального ремонта скважин и установки приборов учета воды произойдёт уменьшению объема потерь воды при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей,  снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема воды и нерациональных затрат, а также экономия и улучшение качества питьевой воды.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых  к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения сельского поселения

Разрабатывается проект при МЦП «Чистая вода» о реконструкции скважины м.ПМК для водоснабжения м.ПМК и пст.Гарьинский.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей сельского поселения «Пажга», а также обеспечения населения  водой  соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям:

- Установить системы очистки воды на водозаборных сооружениях в с.Пажга в технологических зонах «школа» и «ПМК», в пст.Гарьинский;

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и организовать зоны санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет;

- Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Оформить лицензию на право пользования недрами;

- Организовать учет воды добываемой из источников водоснабжения.

Экологические  аспекты  мероприятий  по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из подземных горизонтов. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Схемой территориального планирования МО МР «Сыктывдинский» предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- строительство водоочистных сооружений в с. Пажга;

- бурение резервных скважин в с. Пажга.

- обустройство ЗСО водозаборов и водопроводных сооружений;

- за счет установки квартирных счетчиков, ликвидации утечек воды, внедрение систем оборотного водоснабжения снизить объем водопотребления к 2020 году на 25%.

Перспективное развитие систем водоснабжения предусматривается на площадках агропромышленного комплекса, для которых необходимы собственные водозаборы и водоочистные станции.

- 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в с. Пажга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей с. Пажга составляет 4528,6м. В с. Пажга сточные воды поступают на станцию биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 400 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в ручей Чибин-шор затем в р.Сысола. Износ станции биологической очистки составляет 55%.

Существующий дефицит (резерв) мощностей очистных сооружений

| Наименование потребителей | Мощность существ. сооружений тыс.м3 год | Существующее положение тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/(+)Резев |  |
|  |  |  | тыс.м3 год | % |
| с. Пажга | 146 | 75,055 | +70,945 | +48,6 |

Описание технической возможности утилизации осадков сточных  вод на очистных   сооружениях   существующей   централизованной   системы водоотведения

Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

| Технологическая зона сельского поселения Пажга | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материл водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пажга | 3405,5 | 100 | чугун | подземный | 1976 | 50 |
|  | 1123,1 | 150 | асбестоцемент | подземный |  | 50 |

Материал трубопроводов – асбестоцемент, чугун. Протяженность сетей канализации с.Пажга – 4528,6м, количество смотровых колодцев – 114шт. Износ сети канализации составляет 50%. Диаметр трубопроводов сетей 100 и 150мм.

Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль качества сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Сельское население не охваченных централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- большой процент износа,

- агрессивная среда

Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков;

Сводная система водоотведения по сельскому поселению Пажга

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие | ВХО отопление (вода и стоки) | ВХО от нужд водоснаб. (стоки) | Общее количество стоков |
| 1 | с. Пажга (по приборам учета водопотребления) | 18 | 16,568 | 0,751 | - | - | 35,319 |
| 2 | с. Пажга (по нормативам) | 16,903 | - | 0,033 | 4,5 | 18,3 | 39,736 |
| 3 | ИТОГО по сп.Пажга | 34,903 | 16,568 | 0,784 | 4,5 | 18,3 | 75,055 |

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Сводная система водоотведения по сельскому поселению Пажга

| Наименование | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящее время |  | Первая очередь 2024г. |  | Расчетный срок 2034г. |  |
|  | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 |
| с.Пажга | 205,6 | 75,055 | 205,6 | 75,055 | 205,6 | 75,055 |
| Всего по сп.Пажга | 205,6 | 75,055 | 205,6 | 75,055 | 205,6 | 75,055 |

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод

| Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее поступление сточных вод, всего по сп.Пажга | тыс.м3/год | 75,055 | 75,055 |
| В том числе: |  |  |  |
| Население | тыс.м3/год | 34,903 | 34,903 |
| Бюджетные организации | тыс.м3/год | 16,568 | 16,568 |
| Прочие | тыс.м3/год | 0,784 | 0,784 |
| ВХО отопление (вода и стоки) | тыс.м3/год | 4,5 | 4,5 |
| ВХО от нужд водоснаб. (стоки) | тыс.м3/год | 18,3 | 18,3 |

Сведения о фактическом и перспективном водоотведении

| Наименование потребителей | Мощность существ. сооружений тыс.м3 год | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение тыс.м3/год |  |  | I-ая очередь 2024г. тыс.м3/год |  |  | Расчетный срок 2034г. тыс.м3/год |  |  |
|  |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  |
|  |  |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |
| сп.Пажга | 146 | 75,055 | +70,945 | +48,6 | 75,055 | +70,945 | +48,6 | 75,055 | +70,945 | +48,6 |

Как видно из таблицы 55 запас производственной мощности составляет 70,945 тыс.м3/год (48,6%), соответственно данный запас мощности существующей системы в полном объёме сможет обеспечить нормальное функционирование системы в расчётном периоде.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Строительство новых объектов для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод не предусматривается, т.к. запас мощности существующей системы в полном объёме сможет обеспечить нормальное функционирование системы в расчётном периоде.

В Долгосрочную муниципальную программу "Чистая вода" в МР "Сыктывдинский" (2011 - 2017 годы)" включены канализационные сети, расположенные в м.ПМК. Проведены изыскательские работы по канализационным сетям,  подготовка проектной сметной документации на канализационные сети.

Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

Размещения новых объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о  мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Контроль качества сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей   среды, при утилизации осадков сточных вод

В с. Пажга избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим напором на иловую площадку. Ил представляет собой биологическую структуру и поэтому вреда окружающей среде не причиняет.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Планируется реконструкция канализационных сетей в м.ПМК в с.Пажга по муниципальной программе «Чистая вода», данные по объему сетей подлежащих реконструкции отсутствуют.

Схемой территориального планирования МО МР «Сыктывдинский» предусмотрены основные мероприятия по развитию систем водоотведения в населенных пунктах района:

- строительство новых и реконструкция существующих систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций, напорных коллекторов, канализационных сетей), замена изношенных сетей и оборудования;

- строительство локальных очистных сооружений;

- внедрение методов глубокой очистки в существующих и новых очистных сооружениях;

- внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения для сокращения сброса сточных вод.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусматривать строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации.

Мероприятия на первую очередь:

- модернизация канализационных очистных сооружений в с. Пажга, санатории «Лозым»;

- строительство канализационных коллекторов в с. Пажга.

- 9.	Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из не канализованных зданий и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов сельского поселения. Территории населенных пунктов  подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Сбор и удаление твердых отходов, образующихся в результате трудовой, хозяйственной, бытовой и иной деятельности населения осуществляется на полигоне твердых бытовых отходов.

На полигоне запрещается размещение токсичных отходов предприятий и крупногабаритных строительных отходов, захоронение трупов крупного рогатого скота.

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию   полигонов   для   твёрдых   бытовых   отходов», предусматривающим необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения являются:

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории поселения.

Отходы производства и потребления

В соответствии с разделом 5.5. «Охрана окружающей среды» «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 (в редакции Постановления Правительства РК от 12 февраля 2014 г. №65), одной из задач для улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления.

В связи с устойчивой тенденцией роста ежегодных объемов образования бытовых отходов, практически неразвитой системой раздельного сбора и утилизации отходов, накопление на территории республики твердых бытовых отходов растет прогрессирующими темпами, на территории сельского поселения «Пажга» есть несанкционированные свалки.

Полигоны складирования ТБО на территории сельского поселения «Пажга» отсутствуют. В населенных пунктах установлены контейнерные площадки. Вывоз ТБО производится на свалку, расположенную на территории муниципального образования городской округ Сыктывкар.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

В настоящее время реализуется государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 414.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработать и утвердить генеральную схему санитарной очистки территории сельского поселения «Пажга»;

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, согласно которому лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности;

-	внедрение системы раздельного сбора ТБО с выделением ценных компонентов (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных  путей переработки.

Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые паке-ты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфции) обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

Захоронение биологических отходов

На территории сельского поселения «Пажга» захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) отсутствуют.

В рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» (постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414), для уничтожения биологических отходов в МР «Сыктывдинский» запланировано приобретение передвижного модульного крематора, базироваться он будет в Эжве.

- 10.	Анализ существующей системы газоснабжения сельского поселения «Пажга»

В настоящее время сельское поселение «Пажга» природным сетевым газом не газифицировано.

Жители сельского поселения пользуются газом от индивидуальных баллонных установок, на нужды пище приготовления.

Для расчета потребностей сельского поселения «Пажга» в природном газе на расчетный срок, приняты укрупненные показатели потребления газа согласно СНиП 2.04.08-87 «Строительные нормы и правила. Газоснабжение»: при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельской местности — 165м3/год на 1 чел.

Таким образом, ориентировочные потребности населения сельского поселения «Пажга» в газе до расчетного срока составляют по оптимистическому прогнозу около 561 тыс. м3/год на весь период.

Потребность населения в газе

| Населенный пункт | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | Объем требуемого газа м3/год на 1 чел-ка | Численность населения | Объем требуемого газа м3/год на 1 чел-ка |
| с. Пажга | 1609 | 265485 | 2060 | 339900 |
| пст. Гарьинский | 443 | 73095 | 567 | 93555 |
| д. Гаръя | 607 | 100155 | 774 | 127710 |
| Итого | 2659 | 438735 | 3401 | 561165 |

Для магистральных газопроводов должны быть установлены  зоны санитарного разрыва. Ограничения назначаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.);

-	СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы;

-	СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

Порядок охраны газораспределительных сетей указан в Постановлении Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями от 22.12.2011г.).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

ОАО «Промгаз» разработана «Программа энергообеспечения и топливоснабжения Республики Коми на 2004-2010 годы с перспективой до 2020 года», в развитие которой утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Коми. Правительством Республики Коми обеспечивается строительство внутрипоселковых газопроводов в муниципальных образованиях, и  подготовку и перевод потребителей на природный газ.

Проектные предложения

Мероприятия на первую  очередь:

- Строительство магистрального газопровода в южном направлении Республики Коми (от м. Соколовка вдоль трассы «Вятка»), газопровода-отвода и газораспределительной станции в с. Пажга.

- Разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения.

Основные мероприятия  газификации района на проектный период:

-  строительство согласно Схеме газификации района межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам, с увеличением объёмов строительства газораспределительных систем, протяженности внутрипоселковых газопроводов, перевода потребителей с сжиженного газа на сетевой;

- повышение надежности существующей газопроводной системы и обеспечение безопасных условий эксплуатации;

- строительство отопительных газовых котлов.

Направления использования газа:

-технологические потребности производственных предприятий;

-нужды населения (приготовление пищи и хозяйственно-бытовые);

-энергоноситель для теплоисточников.

.

- 11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Пажга»

- 11.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Пажга» обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Пажга» на перспективный период до 2028 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения «Пажга».

- 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2028 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития сельского поселения « Пажга»

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий и увеличения числа потребителей данных услуг;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

4.2	Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТКО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Направление 5.  Мероприятия по подготовка технической документации.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

Приведение в соответствие градостроительные регламенты.

Направление 6.  Мероприятия по строительству сетей газоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

•	развитие системы газоснабжения сельского поселения, направленное на повышение комфорта проживания населения и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение

следующих основных задач:

•	газоснабжением  индивидуальных жилых домов;

•	улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

- 12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 8.

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 14

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |
| Техническая документация |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- 13.	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2018-2028 гг.

Таблица 15

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

- 14.	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его

платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации

жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

- 15.	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Пажга» на 2018-2028 годы осуществляется Администрацией сельского поселения «Пажга».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  сельского поселения «Выльгорт» только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с имеющимися порядками, утверждаемым Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  сельского поселения «Пажга» осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.