ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

____________________________________________________________________

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

ШУÖМ

- от ___ сентября 2018 года                                                                                                    №

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского  поселения «Нювчим»

на 2018-2028 годы»

Руководствуясь п.4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения «Нювчим»  на 2018-2028 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя

администрации муниципального района                                                      Л.Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МОМР «Сыктывдинский»

от ___ сентября 2018 года №

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельского поселения «Нювчим»

на 2018-2028 годы»

2018 год

- Оглавление

|  | Оглавление…………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нювчим»…………………………………. |  |
| 2. | Введение…………………………………………………………………………….. |  |
| 2.1 | Основания для разработки программы…………………………………………… |  |
| 2.2 | Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования сельского поселения «Нювчим»…………………… |  |
| 2.3 | Сроки и этапы реализации Программы……………………………………………. |  |
| 2.4 | Механизм реализации целевой программы……………………………………….. |  |
| 2.5 | Оценка ожидаемой эффективности………………………………………………… |  |
| 2.6 | Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Нювчим»…………………………………………………………………. |  |
| 3. | Краткая характеристика сельского поселения…………………………………….. |  |
| 3.1 | Информация о генеральном плане сельского поселения и схема территориального планирования…………………………………………………… |  |
| 3.2 | Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нювчим»……………………………………………………… |  |
| 4. | Анализ перспектив развития сельского поселения «Нювчим»……………………... |  |
| 5. | Анализ существующей системы теплоснабжения…………………………………. |  |
| 6. | Анализ существующей системы электроснабжения ……………………………… |  |
| 7. | Анализ существующей системы водоснабжения………………………………….. |  |
| 8. | Анализ существующей организации систем водоотведения…………………….. |  |
| 9. | Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов……….. |  |
| 10. | Анализ существующей организации систем газоснабжения…………………….. |  |
| 11. | Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Нювчим»…………………………………………………………………. |  |
| 11.1 | Основные цели и задачи реализации программы…………………………………. |  |
| 11.2 | Система программных мероприятий ……………………………………………… |  |
| 12. | Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость ……………………………………………… |  |
| 13. | Ресурсное обеспечение Программы………………………………………………… |  |
| 14. | Социально-экономическая эффективность реализации Программы ……………. |  |
| 15. | Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением……………. |  |

- 1.	Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нювчим»

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нювчим» на 2018-2028 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 4. | Разработчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - Бюджет Республики Коми, - местный бюджет района, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет ________тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельского поселения «Нювчим». Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МО МР «Сыктывдинский» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией МО МР «Сыктывдинский», а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |

- 2. Введение

- 2.1	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим»(далее - Программа) являются:

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Приказ Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

7. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ.

10. Генеральный План развития сельского поселения «Нювчим».

- 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Нювчим»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. планирование  реализации мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

- 2.4	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации сельского поселения «Нювчим» информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения «Нювчим» осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

- 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» на 2018-2028 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

- 2.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Нювчим»

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения "Нювчим", как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Нювчим» в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

3.	Краткая характеристика муниципального образования

Сельское поселение «Нювчим»

В состав муниципального образования сельского поселения «Нювчим» входит посёлок Нювчим. Административным центром муниципального образования является посёлок Нювчим.

Сельское поселение «Нювчим» граничит: с севера – земли МО СП «Шошка», с запада – МО СП «Пажга», с юга – МО СП «Ыб» и МО СП «Яснэг», с востока – МО МР «Корткеросский».

Ню́вчим (коми Нювчим) — посёлок в Сыктывдинском районе Республики Коми. Расположен в 30 км к югу от г. Сыктывкара и в 43 км от районного центра п. Выльгорт, на берегу реки Нювчим.

Посёлок Нювчим назван по реке Нювчим (правый приток реки Сысолы, длина 31 км). Существует мнение, что слово «Нюхча» - саамского происхождения, обозначает «лебедь». Русский Нювчим – результат переработки древнего «Нюхчим». Другое мнение: «Нюв» - пихта (с мансийского языка), «Чим» - река (с хансийского языка). Нювчим – «пихтовая река».

В 1756 году купцы Плотников и Панов начали строительство доменного и молотового завода, при котором возник посёлок Нювчим. В конце 1757 года на речке Нювчим была возведена плотина. В 1761 году завод был пущен в строй. Основной продукцией были чугун и железо. Господствовал ручной труд. Квалифицированная часть рабочих — доменные, формовые, кричные, молотовые мастера и подмастерья — состояла из обученных заводскому делу крепостных крестьян Вятской и Великоустюжской провинций, купленных заводчиками у тамошних помещиков. Они и стали первыми жителями возникшего при заводе поселка. В 1929 году Нювчим получил статус посёлка городского типа. В 1930 году была произведена капитальная реконструкция завода. С 1995 года Нювчим — сельский населённый пункт. В 1990-е годы завод был приватизирован и разорён. В настоящее время не действует. Закрытие такого крупного для посёлка градообразующего предприятия повлияло на отток работоспособной части населения, что подтверждают данные переписи населения:

1959 год – 2120 человек жителей;

1970 год – 1630 человек;

1989 год – 1045 человек;

2010 год – 511 человек.

Климат района умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно - прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная.

По схематической карте климатического районирования район относится к району I, подрайону IВ. Расчетная температура самой холодной пятидневки для проектирования массивных конструкций и отопления -36° П.

Средняя температура наиболее холодного периода -25°П.

Годовая амплитуда температур составляет 32,3°П. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,7°С), самым холодным месяцем – январь (-15,6°С). Среднегодовая температура воздуха равна 0,4°П.

Продолжительность отопительного периода равна 243 суткам при среднесуточной температуре -7,4°П.

Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 187.

Территория района относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков в Сыктывдинском районе равно 560 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и удерживается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

МО МР

«СЫКТЫВДИНСКИИЙ»

Нювчим

Рисунок 1 Схема расположения МО СП «Нювчим» на территории МО МР «Сыктывдинский»

и на карте Республики Коми, 99 – территория МО СП «Нювчим»

- 3.1	Информация о генеральном плане сельского поселения «Нювчим» и схема территориального планирования

Таблица 1. Информация о генеральном плане

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сельское поселение «Нювчим» | 562 га | Имеется |

- 3.2	Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нювчим»

Экономика

Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются занятые лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры, учащиеся трудоспособного возраста (многие из них в настоящее время параллельно с учебой работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (которые производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу), а также безработные трудоспособного возраста.

Численность занятого населения СП «Нювчим»

| № п/п | Численность населения | На 01.01.2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
|  | занятые в народном хозяйстве (всего), в том числе: | 238 | 100 |
| 1 | управление | 9 | 3,8 |
| 2 | промышленность | 18 | 7,6 |
| 3 | строительство | 26 | 10,9 |
| 4 | торговля, общественное питание | 44 | 18,5 |
| 5 | здравоохранение | 12 | 5,0 |
| 6 | народное образование | 40 | 16,8 |
|  | Зарегистрированных безработных | 18 |  |

Развитие производственной сферы

Генеральным планом предлагается размещение производственной и коммунально-складской зоны в центральной части п. Нювчим, на месте закрытого чугунолитейного завода, и сохранение производственной зоны в районе существующей пилорамы.

Планируемые объекты на расчетный срок: производственные предприятия IV или V класса по санитарной квалификации, малые животноводческие предприятия с поголовьем до 50 голов, объекты автосервиса.

Социальная сфера

Общественная застройка представлена учреждениями и предприятиями обслуживания населения.

Почти все общественные объекты в деревянном исполнении, имеют большой процент износа и размещаются, как правило, в приспособленных зданиях: клуб с библиотекой и почтовое отделение – в здании бывшего детского сада.

В поселке имеется только начальная школа. Старшие школьники обучаются в средней школе села Шошка. Транспортировка детей осуществляется школьным автобусом.

Перечень существующих объектов общественной застройки

| п/п | Наименование | Количество | Единица измерения | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Магазин продовольственных и промышленных товаров ПО «Сыктывдин» | 3 | объект | дерево |
| 2 | Магазин продовольственных товаров «Надежда» | 1 | объект | дерево |
| 3 | Хлебопекарня | 1 | объект | дерево |
| 4 | Башня сотовой связи МТС | 1 | объект | метал. |
| 5 | Здание гаража для школьного автобуса | 1 | объект | метал. |
| 6 | Здание начальной школы на 20 мест с детским садом на 20 мест | 1 | объект | дерево |
| 7 | Здание школы (размещен православный детский лагерь) | 1 | объект | дерево |
| 8 | Башня сотовой связи Теле2 | 1 | объект | метал. |
| 9 | Здание АТС | 1 | объект | кирпич |
| 10 | Здание рыбоводного хозяйства ООО «Нювчим-рыба» | 1 | объект | дерево |
| 11 | Здание общественного назначения в составе: Дом культуры, почтовое отделение, амбулатория | 1 | объект | дерево |
| 12 | Здание Нювчимского участкового лесничества | 1 | объект | дерево |
| 13 | Пождепо ПЧ-114 | 1 | объект | кирпич |
| 14 | Здание администрации МО СП «Нювчим» | 1 | объект | дерево |
| 15 | Дом - музей П.И.Чисталева | 1 | объект | дерево |

В поселке ведется строительство культового сооружения – Храма святого великомученника Димитрия Солунского.

Развитие общественно-деловых зон и объектов социальной инфраструктуры

На основном чертеже сельского поселения «Нювчим» выделены общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, административно-деловых и других обслуживающих объектов.

Главные задачи общественно-деловых зон – возможность реализации обслуживающих функций: представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, бытовых, информационных и прочих.

Общественно-деловые зоны сосредоточены в основном в центральной части с. Нювчим и восточной части д. М. Слуда. Некоторые объекты общественно-делового назначения включены в жилую зону, поскольку, как правило, применительно к одному земельному участку функциональные зоны не выделяются.

Новое строительство объектов социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детское дошкольное учреждение, мест | 40 | Первая очередь |  |
| 2 | Детское дошкольное учреждение, мест | 24 | Расчетный срок |  |
| 3 | Средняя школа, учащихся | 120 | Расчетный срок |  |
| 4 | Клуб, мест | 240 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 5 | Библиотека, тыс. томов | 10 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 6 | Амбулатория, объект | 1 | Расчетный срок |  |
| 7 | Предприятия розничной торговли, кв.м торг. площади | 262 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 8 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 42 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 10 | Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 240 | Расчетный срок | В составе многофункционального комплекса |
| 11 | База отдыха, объект | 1 | Расчетный срок |  |

Учитывая круглогодичную устойчивую автотранспортную связь села и близость к районному центру с. Выльгорт, в котором размещается ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница», размещение больничного стационара и поликлиники в с. Нювчим не планируется

Конкретное место размещения и привязка объектов повседневного спроса определяются на последующих стадиях проектирования - проектах планировки, проектах застройки.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

- СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества среды обитания поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной среды для инвалидов является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

- 4.Анализ перспектив развития сельского поселения «Нювчим»

В связи с тем, что бюджет  сельского поселения «Нювчим» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2028 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 60 %. Низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, в следствии чего необходимо увеличение имеющихся нагрузок.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Централизованного теплоснабжения в СП «Нювчим» нет. В общественных зданиях – электрообогрев и печное отопление

Отопление жилых домов в п. Нювчим в основном печное на дровах.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

- для социально-культурных объектов села Нювчим на расчетный срок  планируется строительство двух транспортабельных  котельных в южной и северной части поселка;

- строительство сетей теплоснабжения.

- 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение СП «Нювчим» осуществляется от понизительной подстанции 110/10 ПО «Южные электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», расположенной в с. Пажга.

От понизительной подстанции электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

В настоящее время электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от четырёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения:

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

2. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

3. Существующие сети ВЛ-0,4кВ, трансформаторные подстанции подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

6. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

- 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Мероприятия по развитию системы электроснабжения:

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

2. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

3. Существующие сети ВЛ-0,4кВ, трансформаторные подстанции подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

6. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Расчетные показатели воды на расчетный срок.

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для села Нювчим.

Все жилые дома и общественные здания принимаются с полным благоустройством: Отопление и горячее водоснабжение – централизованное от модульных котельных или автономное от водонагревателей.

Расходы воды на расчетный срок

таблица 3.6

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Нювчим |  |  |  |
|  | жители, человек | 1200 | 150 | 180,0 |

Максимальный суточный расход воды с учетом расхода на производственные и неучтенные нужды на все сельское поселение составляет 200,0 м3/сут;

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Для решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуется разработка проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

Водоснабжение п. Нювчим предусматривается централизованное. Согласно СНиП 2.0402-84* п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода СП «Нювчим» относится к III категории.

- 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

В СП «Нювчим» централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от объектов общественной застройки и жилого сектора поступают в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Для решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуется разработка проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации системы канализации с размещением канализационных очистных сооружений.

Водоотведение  поселка Нювчим предусматривается централизованное.

Максимальный суточный объем сточных вод на все сельское поселение «Нювчим» составит 200 м3/сут.

Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки самотеком поступают в канализационную сеть затем самотеком отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение КОС планируется в западной части поселка Нювчим Очищенные и обеззараженные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в р. Нювчим.

Проектная производительность КОС – 200 м3/сут.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем, определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Для КОС обеспечить санитарно-защитную зону 150 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Для отвода стоков от существующих и проектируемых зданий предусматривается прокладка самотечных канализационных сетей из полиэтиленовых труб.

Протяженность планируемых сетей водоотведения в п. Нювчим составит 4,6 км.

Для решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуется разработка проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации системы канализации с размещением канализационных очистных сооружений.

Водоотведение  поселка Нювчим предусматривается централизованное.

Максимальный суточный объем сточных вод на все сельское поселение «Нювчим» составит 200 м3/сут.

Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки самотеком поступают в канализационную сеть затем самотеком отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение КОС планируется в западной части поселка Нювчим Очищенные и обеззараженные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в р. Нювчим.

Проектная производительность КОС – 200 м3/сут.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем, определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Для КОС обеспечить санитарно-защитную зону 150 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Для отвода стоков от существующих и проектируемых зданий предусматривается прокладка самотечных канализационных сетей из полиэтиленовых труб.

Протяженность планируемых сетей водоотведения в п. Нювчим составит 4,6 км.

- 9.	Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не под-лежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в мусорные контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку временного хранения ТБО (мусороперегрузочная станция) площадью 2,5 га, расположенную в 1, 0 километре к северо-востоку от поселка.	Утилизация трупов животных осуществляется в мобильном крематоре ветеринарной службы Сыктывдинского района в п. Выльгорт.

- 10.	Анализ существующей системы газоснабжения сельского поселения «Нювчим»

Газовые коммуникации ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», а также предполагаемые к строительству объекты газоснабжения на территории СП «Нювчим» отсутствуют.

- 11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Нювчим»

- 11.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Нювчим» обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Нювчим» на перспективный период до 2028 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения «Нювчим».

- 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2028 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития сельского поселения « Нювчим»

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий и увеличения числа потребителей данных услуг;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

4.2	Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТКО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Направление 5.  Мероприятия по подготовка технической документации.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

Приведение в соответствие градостроительные регламенты.

Направление 6.  Мероприятия по строительству сетей газоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

•	развитие системы газоснабжения сельского поселения, направленное на повышение комфорта проживания населения и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение

следующих основных задач:

•	газоснабжением  индивидуальных жилых домов;

•	улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

- 12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 8.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

Таблица 8

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  |
| пос. Нювчим | Строительство детского сада на 40 мест | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство детского сада на 24 места | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство средней школы на 120 учащихся | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство социально-культурного комплекса с клубными помещениями на 240 мест с библиотекой на 10 тыс. томов и офисными помещениями | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство амбулатории | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство многофункционального центра с торговыми помещениями, предприятием общественного питания и бытового обслуживания населения | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство базы отдыха | Расчетный срок |
| пос. Нювчим |  |  |
| пос. Нювчим | Строительство автосервисного комплекса | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство деревообрабатывающего предприятия | Расчетный срок |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |
| Строительство и реконструкция жилых улиц |  |  |
| пос. Нювчим | Прокладка новых улиц и проездов с устройством асфальтового покрытия проезжей части в зоне перспективного строительства – 16,6 км | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Проведение работ по благоустройству главной улицы Центральной – 3,0 км | Расчетный срок |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |
| Предложения по развитию систем теплоснабжения |  |  |
| пос. Нювчим | Строительство транспортабельной котельной в южной части села | Расчетный срок |
|  | Строительство транспортабельной котельной в северной части села |  |
| пос. Нювчим |  | Расчетный срок |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| пос. Нювчим | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и сетей | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство водозаборной скважины | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство 2-х водозаборных скважин | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство распределительных сетей водоснабжения протяжённостью 6,0 км | Расчетный срок |
| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| пос. Нювчим | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений и сетей | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство КОС | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Строительство сетей водоотведения протяжённостью 4,6 км | Расчетный срок |
| Электроснабжение |  |  |
| пос. Нювчим | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора | Расчетный срок |
| пос. Нювчим | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и электросетей | Расчетный срок |
| 5. Предложения по размещению объектов в области капитального жилищного строительства |  |  |
| пос. Нювчим | Разработка проекта планировки жилого квартала в центральной части села | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Разработка проекта планировки жилого квартала в северной части села | Расчетный срок |
| 6. Предложения по ГО и ЧС |  |  |
| пос. Нювчим | Создание фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь, расчётный срок |
| пос. Нювчим | Строительство 3-х пожарных водоемов | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство 6-и пожарных водоемов | Расчетный срок |
| 7. Благоустройство и озеленение |  |  |
| пос. Нювчим | Строительство детской игровой площадки | Первая очередь |
| пос. Нювчим | Строительство 2-х детских игровых площадок | Расчетный срок |

- 13.	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2018-2028 гг.

Таблица 15

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

- 14.	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его

платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации

жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

- 15.	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Нювчим» на 2018-2028 годы осуществляется Администрацией сельского поселения «Нювчим».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  сельского поселения «Выльгорт» только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с имеющимися порядками, утверждаемым Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  сельского поселения «Нювчим» осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.